СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестого созыва)

РЕШЕНИЕ

тридцать шестой  сессии

от 24.03.2025                                                                                                    № 10

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Троицкого сельсовета

Кочковского района Новосибирской области на 2025-2032 г.г.

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Совет депутатов Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Троицкого  сельсовета Кочковского района Новосибирской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании "Троицкий  вестник" и на официальном сайте администрации Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  Троицкого сельсовета

Кочковского района

Новосибирской области                                                         М.М.Асуев

Председатель Совета депутатов

Троицкого сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                             В.Я.Вейде

Утверждена решением

Совета депутатов  Троицкого сельсовета

Кочковского района Новосибирской области

от 24.03.2025 № 10

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Троицкого  сельсовета

Кочковского района Новосибирской области

на период 2025-2032 гг.

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Троицкого  сельсовета Кочковского района Новосибирской области на период с 2025 по 2032 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

- постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

- Генеральный план  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области 2013 г.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Троицкого  сельсовета Кочковского района Новосибирской области на период с 2025 по 2032 год

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2025-2032г.г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | - Администрация Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области |
| Соисполнители программы | - отсутствуют |
| Цель Программы | - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; -обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; -повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области; - повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - повышение энергоэффективности систем водоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - снижение износа коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | -комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; -совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; -программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; - ремонт объектов водоснабжения. |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2025–2032гг: первый этап – с 2025 года по 2029 год (ежегодно); второй этап – с 2030 года по 2032 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2025-2032 годы составляют – 1000,0 тыс. руб., в том числе: - местный бюджет – 1000,0 тыс. руб. В том числе: Водоснабжение – 1000,0 тыс. руб., в том числе: -местный бюджет– 1000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы будут обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры  Троицкого  сельсовета Кочковского района Новосибирской области

Население и организации муниципального образования обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, электроснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 2.1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Россети Новосибирск | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | Администрация Троицкого сельсовета | Эксплуатирующая организация | Не предусмотрена |
| Сбор и вывоз ТКО | АО «САХ» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

На данный момент в границах Троицкого  сельсовета Кочковского района Новосибирской области  централизованным водоснабжением обеспечены  п. Троицкий и п.Рождественский. Водоснабжение в населенных  пунктах  также осуществляется путем отбора воды из индивидуальных источников водоснабжения. На территории п. Троицкий  имеется водозаборная скважина с модульной станцией водоподготовки. Ее глубина 210 м, протяженность водопроводной сети 7 км.  В п.Рождественский  водонапорная башня. Протяженность водопроводной сети 1 км.

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

В населенных пунктах  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на полигоны ТКО.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжение на территории Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области осуществляется индивидуальными источниками тепла.

Теплоснабжение объектов осуществляется от индивидуальных автономных источников тепла. Основным топливом являются дрова, уголь.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение Троицкого сельсовета обеспечивает предприятие Россети Новосибирск.

Между поселками проложены воздушные линии ВЛ 10 кВ. Для трансформирования потребных мощностей предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Новосибирская область входит в Программу газификации России ПАО «Газпром» 2021-2025. В регионе функционируют 6 газораспределительных организаций:

- ООО «Газпром газораспределение Томск»;

- ОАО «Городские газовые сети»;

- ООО «Новосибирскоблгаз»;

- ООО «НПП «Сибэнергоцентр»;

- ООО «ТеплоГазСервис»;

- ООО «Фортуна».

В соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 30 марта 2022 г. № 144-п на территории  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области не предусмотрены мероприятия в области газификации.

На момент разработки генерального плана газоснабжение на территории поселения отсутствует.

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Организация вывоза и утилизация отходов от мусорообразователей осуществляется в соответствии с заключенными договорами и графиками вывоза ТКО. Сбор ТКО от жилищного фонда и организаций сельсовета на территории населенных пунктов осуществляется контейнерным способом.

3. Перспективы развития сельского поселения и прогноз

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Границы  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Проектируемая территория расположена на западе Кочковского района Новосибирской области.

Территория Троицкого  сельсовета расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 260 км от областного центра г. Новосибирска, в 65 км от районного центра с. Кочки и в 35 км от ближайшей железнодорожной станции с. Половинное

Общая площадь территории Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области на момент разработки проекта, составляет 16721 га.

В состав Троицкого сельсовета входят три населенных пункта: п.Троицкий, п.Рождественский и п.Земировский.

Административным центром Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области является п. Троицкий.

3.2. Динамика и прогноз численности населения

Анализ численности населения произведен за период с 01.01.2020 года по 01.01.2024года.

На 1 января 2024 года численность Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области составила 540 человек. За рассматриваемый период численность поселения уменьшилась на 94 человека, что составляет 16 % от исходного значения на 01.01.2020 г.

Таблица 3.1-Численность  Троицкого сельсовета Кочковского района

Новосибирской области

| Год | Население по МО, чел. | Динамика по МО, чел. |
| --- | --- | --- |
| на 01.01.2020г. | 646 | - |
| на 01.01.2021г. | 618 | -28 |
| на 01.01.2022г. | 597 | - 21 |
| на 01.01.2023г. | 548 | -49 |
| на 01.01.2024г. | 541 | -7 |

Динамика численности населения за рассматриваемый период характеризуется отрицательной.

На расчетный срок планируется также уменьшение численности
населения, не смотря на реализацию программ, направленных на улучшение
жилищных условий, а также разработку эффективной региональной
миграционной и демографической политики.

Ежегодное снижение численности обусловлено естественной убылью населения МО.

3.3 Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилой фонд Троицкого  сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 01.01.2024г. составил 16,3  тыс.кв.м. общей площади.. Средняя обеспеченность общей площадью на 1 жителя составляет 30,1 м2.

Участки под жилую застройку будут выделяться на свободных от застройки территориях в пределах выделенных зон жилой застройки.

Предлагается:

- в течение всего срока проектирования: освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах зон застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения).

3.4.  Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области, а так же, реализация Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» позволят снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено повышением уровня благоустройства населения, ростом сельскохозяйственного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы приведены в таблице 3.2 с разбивкой по годам, видам коммунальных ресурсов и потребителям.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Таблица 3.2– Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | На 01.01.2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 51,44 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| в т. Ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс. м³ | 51,44 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Мероприятия по электроснабжению, теплоснабжению, водоотведению, газоснабжению, утилизации (захоронению) ТБО в Троицком  сельсовете Кочковского района Новосибирской области на 2025 – 2032 гг. отсутствуют.

4.1. Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению и теплоснабжению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области на период 2025-2032 гг. являются:

1. Обеспечение населения Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством, соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

2. Рациональное использование водных ресурсов.

3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Услуги «Водоснабжение» должны быть предоставлены всем жителям Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области, в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение» в жилых домах может быть установлен дополнительный фильтр.

Таблица 4.1 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Ремонт существующих сооружений и сетей водоснабжения | 2030 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 4.2-Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

|  | Показатель | Ед. изм. | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит к большому физическому износу объектов коммунальной инфраструктуры, к высокой аварийности и увеличению непроизводственных потерь.

В настоящее время для Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области проведен анализ планируемых расходов в системах коммунальной инфраструктуры для системы водоснабжения.

В настоящий момент централизованная система водоотведения и газоснабжения в сельсовете отсутствует. Их организация в перспективе развития поселения не планируется на расчетный срок.

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов.

Таблица 5.1 – Инвестиционные проекты по водоснабжению Ермаковского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2025 – 2032 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | ремонт существующих сооружений и сетей водоснабжения | 1000,0 |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Итого: | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |  |

Таблица 5.2 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику ( тыс.руб)

| Источники инвестиций | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  | 1000,0 |

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктур.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

При определении перспектив развития сельского поселения, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения. Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. В целом в сельском поселении повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

-техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

-финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

-организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Расчет значений целевых показателей разработан на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области и приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1-расчет значений целевых показателей

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |

Таблица 2.2 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - улучшение социально-бытовых условий для населения по водоснабжению. |

3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

На данный момент в границах Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области централизованным водоснабжением обеспечен п. Троицкий и п.Рождественский.

Водоснабжение в населенном пункте также осуществляется путем отбора воды из индивидуальных источников водоснабжения. На территории п.Троицкий  пробурена скважина глубиной 210 м, протяженность водопроводной сети 7 км. В п.Рождественском водонапорная башня, протяженность водопроводной сети 1 км.

Характеристика гидротехнических сооружений  представлена в таблице 3.1

Таблица 3.1-Характеристика  гидротехнических сооружений

| №п/п | Наименование | Местоположение | Глубина, Высота м | Год ввода | производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина с модульной станцией водоподготовки в п.Троицкий | обл. Новосибирская, р-н. Кочковский, п. Троицкий | 210,00 | 2019 | 16 куб.м |
| 2 | Водонапорная башня в п.Рождественский | Обл. Новосибирская, р-н. Кочковский, п.Рождественский | 8,0 | 1995 | 10 куб.м |

Таблица 3.2-Характеристика водопроводных сетей

| № п./п | Наименование | Место Расположения | Протяженность, м | Год ввода | Материал изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | обл. Новосибирская, р-н. Кочковский, п. Троицкий | 7000 | 1984 | полипропилен |
| 2 | Водопроводные сети | Обл.Новосибирская, р-н. Кочковский, п.Рождественский | 1000 | 1984 | полипропилен |

Фактический износ водопроводной сети 32 %.

Технические и технологические проблемы в системе

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения, выявлено:

- износ водопроводных сетей составляет 32%, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Требуемые мероприятия

- ремонт  существующих  сетей водоснабжения и сооружений.

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- В области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- В области качества поставляемого ресурса:

- замена изношенных сетей;

- замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- Подключение новых абонентов

- установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется за счет местного бюджета.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

  - мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;

  - охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

  - минимизацию количества показателей (индикаторов);

  - наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

В таблице 5.1 приведено обоснование целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица 5.1- Обоснование целевых показателей

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2032 г. |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Проведение мероприятий капитального ремонта и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | Износ сетей водоснабжения будет уменьшаться за счет реализации мероприятий по ремонту сетей водоснабжения |
|  | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Проведение мероприятий по капитальному ремонту и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения, тем самым количество жалоб составит 0 |

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В программах  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Сроки реализации программы 2025-2032 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Данная оценка приведена в разделе 9.

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Доступность коммунальных услуг для населения

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы производился на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы.

Максимально допустимые расходы на оплату коммунальных услуг для потребителей  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области с 01.07.2024 года на 1 человека составляют 2929,61 руб./мес., с учетом регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

16% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина до двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области;

22% – при уровне доходов на одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина свыше двух прожиточных минимумов на душу населения в целом по Новосибирской области.

На территории  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области тариф на холодное водоснабжение для населения не утверждается по причине отсутствия на территории предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области предусмотрена в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032г. |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 2,93 | 3,04 | 3,16 | 3,29 | 3,43 | 3,56 | 3,70 | 3,85 | 4,01 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 86,61 | 90,07 | 93,67 | 97,42 | 101,32 | 105,37 | 109,58 | 113,97 | 118,53 |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении равен 2000 рублей.

Данные о количестве семей, получающих субсидии, отсутствуют. В связи с этим невозможно определить расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг.

11. Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления  Троицкого сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.